冶金工贸行业粉尘涉爆企业专家“会诊”检查表

附件

企业名称：                                                                       检查时间：     年     月     日

| 安 全 基 础 管 理 | 序号 |  | 检查内容 |  | 检查方式 | 检查参考依据 | 检查结果 | 整改意见及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 主要负责人未有效建立、健全本单位全员安全生产责任制并对落实情况进行监督考核。 |  | 查阅资料；现场检查：与有关人员谈话。 | 《安全生产法》第91条 |  |  |
|  | 2 |  | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项。 |  | 查阅资料；现场询问或者测试。 | 《安全生产法》第25条 |  |  |
|  | 3 |  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。 |  | 查阅资料；现场核验特种作业岗位。 | 《安全生产法》第27条 |  |  |
|  | 4 |  | 未建立健全生产安全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 |  | 查阅资料；现场核验隐患治理情况。 | 《安全生产法》第28条 |  |  |
|  | 5 |  | 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员100人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员；100人以下的应配备专职或兼职安全管理人员。 |  | 查机构设置、人员配备文件；现场核验岗位人员。 | 《安全生产法》第21条 |  |  |
|  | 6 |  | 未建立健全安全生产责任制、积尘清扫、危险作业管理等安全生产规章制度和安全操作规程。 |  | 管理制度、操作规程及执行记录等。 | 《安全生产法》第二章第18、22、41条 |  |  |
|  | 7 |  | 未依法保证安全投入；未为从业人员配齐并督促从业人员正确佩戴使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 |  | 查阅制度及使用台账；查阅安全防护用品登记和发放记录。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》；《安全生产法》第20、42条 |  |  |
|  | 8 |  | 未按照《企业安全生产标准化基本规范》和行业专业标准化评定标准要求，持续推进安全生产标准化建设。 |  | 查阅企业安全生产标准化年度自评报告。 | 《安全生产法》第4条 |  |  |
|  | 9 |  | 未开展双重预防机制建设，加强安全生产风险管控，及时排查治理隐患，并如实记录。 |  | 查隐患排查台账，“两个清单”、“四色图”，风险管控措施落实等。 | 《安全生产法》第二章第38条，《山西省安全生产条例》第23条 |  |  |
|  | 10 |  | 新改扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；用于生产、储存、装卸危化品的建设项目，应按规定定期进行安全评价。 |  | 查资料；现场核查安全设施是否完善。 | 《安全生产法》第二章第28、29条 |  |  |
|  | 11 |  | 危险作业票内容设置、填写是否规范（包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。至少抽查动火、有限空间作业、高空作业、临时用电作业。 |  | 抽查危险作业票；现场核查管控措施落实情况。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《有限空间作业监督管理暂行规定》 |  |  |
| 设备 设施及生产现场管理 | 重大隐患 | 序号 |  | 检查内容 | 检查方式 | 检查参考依据 | 检查结果 | 整改意见及建议 |
|  |  | 12 |  | 不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 | 查阅设计文件或改造方案；检查现场 | 《粉尘防爆安全规程》8.1；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 13 |  | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。 | 查阅设计文件或改造方案；检查现场 | 《粉尘防爆安全规程》7.1.3；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 14 |  | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 查阅设计文件或改造方案；检查现场 | 《粉尘防爆安全规程》8.3.2、8.4.2；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 15 |  | 铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施 | 查阅设计文件或改造方案；检查现场 | 《粉尘防爆安全规程》8.1.7,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 16 |  | 粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施 | 查阅设计文件或改造方案；检查现场 | 《粉尘防爆安全规程》6.4；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 17 |  | 未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施 | 查阅管理制度、操作规程、设计文件或改造方案；检查现场 | 《粉尘防爆安全规程》6.1.3；9.1，9.4，9.5；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 18 |  | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 | 查现场及设计文件 | 《粉尘防爆安全规程》5.1；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 19 |  | 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施；粉尘爆炸危险场所未规范设置防雷设施。 | 查现场、防雷检测检验报告 | 《粉尘防爆安全规程》6.3.3；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 20 |  | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 | 查现场及设计文件 | 《粉尘防爆安全规程》8.4.6；《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》4.6;《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |
|  |  | 21 |  | 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 | 查现场及设备维护保养台账 | 《粉尘防爆安全规程》6.4.5；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 |  |  |

检查人员：                                                                   企业负责人：